RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Data da Vistoria: 23/02/2025
Cliente: Maria Santos
Empreendimento: Industrial
Cidade: São Paulo
Endereço: Rua 90, 755
Protocolo: INS-937123

Análise Técnica

1. Número de Apoios e Vão Livre Inadequados

A análise técnica revelou que a quantidade de apoios e/ou o vão livre entre eles está em desconformidade com as especificações do fabricante. Esta situação é crítica para a segurança e desempenho do sistema de cobertura. Para telhas BRASILIT, o número mínimo de apoios e o vão máximo permitido são determinados pelo modelo e espessura da telha: para telhas onduladas de 6mm, o vão máximo é de 1,69m com 3 apoios; para telhas de 8mm, 1,99m com 3 apoios; e para telhas estruturais, conforme especificação própria do modelo. O não atendimento a estes parâmetros pode resultar em deformações excessivas, trincas, infiltrações e, em casos extremos, colapso do sistema. É imprescindível a correção do espaçamento entre apoios e/ou adição de apoios intermediários para adequação às normas técnicas.

2. Marcas de Caminhamento sobre o Telhado

Durante a vistoria, foram identificadas marcas evidentes de caminhamento direto sobre as telhas, caracterizando uso inadequado do sistema de cobertura. As telhas BRASILIT não são projetadas para suportar tráfego direto, mesmo que eventual. O caminhamento incorreto pode causar trincas, deformações e comprometer a integridade das telhas. Para acesso à cobertura durante manutenções ou inspeções, é obrigatório o uso de tábuas ou pranchas apropriadas, apoiadas sobre as terças ou caibros, distribuindo as cargas de maneira adequada. Estas tábuas devem ter largura mínima de 20cm e espessura adequada para suportar o peso sem deformação. É fundamental estabelecer procedimentos seguros de acesso à cobertura e treinar as equipes de manutenção.

Conclusão

Em função das não conformidades constatadas no manuseio e instalação das chapas Brasilit, finalizamos o atendimento considerando a reclamação como IMPROCEDENTE, onde os problemas reclamados se dão pelo incorreto manuseio e instalação das telhas e não a problemas relacionados à qualidade do material.

Atenciosamente,
Saint-Gobain do Brasil Prod. Ind. e para Cons. Civil Ltda.
Divisão Produtos Para Construção
Departamento de Assistência Técnica