RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Data da Vistoria: 23/02/2025
Cliente: Fernanda Pereira
Empreendimento: Outro
Cidade: Salvador
Endereço: Rua 28, 207
Protocolo: INS-464170

Análise Técnica

1. Marcas de Caminhamento sobre o Telhado

Durante a vistoria, foram identificadas marcas evidentes de caminhamento direto sobre as telhas, caracterizando uso inadequado do sistema de cobertura. As telhas BRASILIT não são projetadas para suportar tráfego direto, mesmo que eventual. O caminhamento incorreto pode causar trincas, deformações e comprometer a integridade das telhas. Para acesso à cobertura durante manutenções ou inspeções, é obrigatório o uso de tábuas ou pranchas apropriadas, apoiadas sobre as terças ou caibros, distribuindo as cargas de maneira adequada. Estas tábuas devem ter largura mínima de 20cm e espessura adequada para suportar o peso sem deformação. É fundamental estabelecer procedimentos seguros de acesso à cobertura e treinar as equipes de manutenção.

2. Recobrimento Incorreto

Foi identificado que o recobrimento entre as telhas não atende às especificações mínimas estabelecidas pelo fabricante. O recobrimento adequado é fundamental para garantir a estanqueidade do sistema de cobertura. Para telhas BRASILIT, o recobrimento longitudinal deve ser de 14cm para inclinações até 15° e 20cm para inclinações menores que 15°. O recobrimento lateral deve ser de 1¼ onda para telhas onduladas. A não conformidade no recobrimento pode resultar em infiltrações generalizadas, principalmente em períodos de chuva intensa ou com ventos fortes. Além disso, o recobrimento inadequado pode comprometer a fixação das telhas e sua resistência a esforços de sucção causados pelo vento. É necessária a correção dos recobrimentos, o que pode implicar na remontagem parcial ou total do telhado.

3. Uso de Cumeeira Cerâmica

Foi identificada a utilização de cumeeiras cerâmicas em conjunto com as telhas de fibrocimento BRASILIT, caracterizando uma incompatibilidade técnica grave. As cumeeiras cerâmicas possuem características físicas e dimensionais diferentes das telhas de fibrocimento, resultando em vedação inadequada e alto risco de infiltrações. Além disso, o peso específico diferente dos materiais pode causar deformações e trincas nas telhas. É obrigatório o uso exclusivo de cumeeiras e peças complementares específicas para telhas de fibrocimento BRASILIT, que são projetadas para garantir a perfeita compatibilidade dimensional e vedação do sistema. A substituição das cumeeiras cerâmicas por peças apropriadas é necessária para garantir o desempenho adequado da cobertura.

Conclusão

Em função das não conformidades constatadas no manuseio e instalação das chapas Brasilit, finalizamos o atendimento considerando a reclamação como IMPROCEDENTE, onde os problemas reclamados se dão pelo incorreto manuseio e instalação das telhas e não a problemas relacionados à qualidade do material.

Atenciosamente,
Saint-Gobain do Brasil Prod. Ind. e para Cons. Civil Ltda.
Divisão Produtos Para Construção
Departamento de Assistência Técnica